# Лабораторная работа 8.
Настройка IP-адресации и маршрутизации

|  | - Поскольку подавляющее большинство современных сетей, не говоря уже о глобальной сети Интернет, используют стек протоколов TCP/IP, исключительно важным является четкое знание основ IP-адресации и маршрутизации. Без правильной настройки таких параметров, как IP-адрес, маска подсети, основной шлюз и других, взаимодействие компьютеров в сети TCP/IP будет невозможно. Задача еще более усложняется, если сеть состоит из нескольких сегментов, объединенных маршрутизаторами. - В этой лабораторной работе рассматривается назначение основных параметров протокола IP в ОС Windows XP Professional, описаны процедуры ручной настройки протокола IP и проверки его работоспособности, а также показано, как надо конфигурировать маршрутизаторы и компьютеры в сложной сети, состоящей из нескольких сегментов. |
| --- | --- |
| ## Цели | Выполняя эту лабораторную работу, вы научитесь: - анализировать правильность выбора масок подсетей и IP-адресов узлов, сетей, широковещания; - вручную настраивать протокол TCP/IP и проверять его работоспособность с помощью различных утилит, входящих в состав ОС Windows 2000 Professional и Windows XP Professional; - конфигурировать маршрутизацию в сложной сети, состоящей их трех сегментов, объединенных двумя маршрутизаторами. |
|  | Примерное время выполнения работы: 90 минут. |

### Задание 1.
Анализ правильности параметров протокола IP

| #### Цель работы | В этом задании вы должны попрактиковаться в преобразовании IP-адресов и масок подсетей, а также понять, какие параметры протокола IP являются корректными, а какие — нет. |
| --- | --- |
|  | ##### Преобразование IP-адресов и масок подсетей из «десятичного вида с точками» в двоичный и обратно |
|  | - Используя таблицу сопоставления порядкового номера бита в октете со степенями числа два (приведенную в учебном пособии), преобразуйте следующие октеты: |
|  | - 83; - 10110010. - 169; - 01001101. - 244; - 00101101. - 107; - 11100101. - 23; - 00010110. |
|  | - Преобразуйте следующие IP-адреса и маски подсети из десятичного в двоичный. |
|  | - 192.168.1.200; - . . .. - 83.149.247.4; - . . .. - 131.107.2.200; - . . .. - 255.255.255.0; - . . .. - 255.255.255.240; - . . .. |
|  | ##### Анализ правильности IP-адресов и масок подсетей |
|  | - Проанализируйте приведенные ниже IP-адреса и отметьте те из них, которые можно использовать для адресации узлов. В третьем столбце укажите, почему остальные адреса являются некорректными. |
|  | - 10.15.256.30. - 169.254.25.38. - 244.13.56.91. - 0.0.0.0. - 92.107.30.0. - 127.16.25.30. - 255.255.255.255. |
|  | - Проанализируйте приведенные ниже маски подсети и отметьте правильные. В третьем столбце укажите, почему остальные маски являются некорректными. |
|  | - 255.208.0.0. - 255.255.255.0. - 255.240.0.0. - 255.255.255.252. - 127.0.0.0. |
|  | - Проанализируйте приведенные ниже IP-адреса и маски подсети. Определите адрес сети и адрес узла в каждом из указанных случаев. |
|  | - 85.13.32.201; - 255.0.0.0. - 131.13.32.201; - 255.255.0.0. - 192.168.1.150; - 255.255.255.0. - 192.168.1.150; - 255.255.255.128. |
|  | - Почему так различаются результаты в последних двух строках, хотя значения IP-адреса в них одинаковы? |

### Задание 2.
Настройка IP-адресов и проверка работоспособности протокола TCP/IP

| #### Цель работы | В этом задании вы должны освоить различные способы настройки протокола IP в ОС Windows XP Professional, а также работу с утилитами, с помощью которых обычно проверяется работоспособность протокола TCP/IP. |
| --- | --- |
| #### Предварительные условия | Для успешного выполнения этого задания необходимо, чтобы вы настроили компьютеры для работы в сети, как описано в задании 1 лабораторной работы 1. |
|  | ##### Настройка протокола IP различными способами |
|  | - Включите компьютер и войдите в систему с учетной записью, входящей в локальную группу «Администраторы». - В меню Пуск щелкните правой кнопкой мыши на пункте Сетевое окружение и выберите в появившемся контекстном меню пункт Свойства. - В открывшемся окне Сетевые подключения выполните двойной щелчок мышью значке Подключение по локальной сети. - В окне Состояние Подключение по локальной сети щелкните мышью на кнопке Свойства. - В окне свойств сетевого подключения в списке Компоненты, используемые этим подключением щелкните мышью на строке Протокол Интернета (TCP/IP), а затем щелкните мышью на кнопке Свойства. - В окне настройки параметров протокола IP убедитесь, что радиокнопки Получить IP-адрес автоматически и Получить адрес DNS-сервера автоматически выбраны, после чего закройте все окна. - В меню Пуск выберите пункт Выполнить. - В поле Открыть окна Запуск программы введите команду CMD и щелкните мышью на кнопке ОК. - В окне Командная строка введите команду IPCONFIG /ALL и нажмите на клавиатуре клавишу Enter. - Внимательно изучите сведения, выданные на экран командой IPCONFIG. |
|  | - Что означает параметр IP-адрес автонастройки? |
|  | - Примечание. Если в выданных на экран строках этого параметра нет, но присутствует параметр DHCP-сервер, то попросите вашего преподавателя деактивировать область IP-адресов, настроенную на его сервере, после чего выполните команду IPCONFIG /RENEW. |
|  | - Сможет ли при таких параметрах IP ваш компьютер взаимодействовать с другими сетями или с Интернетом? |
|  | - Попросите вашего преподавателя активировать область IP-адресов, созданную на сервере DHCP, который установлен на компьютере преподавателя. - Подождите одну-две минуты (или выполните команду IPCONFIG /RENEW), а затем снова выполните команду IPCONFIG /ALL и изучите выданные результаты. |
|  | - Присутствует ли теперь в выданных сведениях параметр IP-адрес автонастройки? |
|  | - Какие еще параметры появились в выданных командой IPCONFIG сведениях? |
|  | - Выясните у вашего партнера IP-адрес его компьютера, после чего выполните команду PING W.X.Y.Z, где W.X.Y.Z — IP-адрес компьютера вашего партнера. |
|  | - Что означают полученные от этого IP-адреса ответы? |
|  | - Примечание. Если компьютер вашего партнера не отвечает, то проверьте IP-адреса и настройки брандмауэра на обоих компьютерах. (Брандмауэр для упрощения задачи лучше отключить.) - Если в выдаче команды IPCONFIG /ALL (см. п. 12) присутствовал параметр Основной шлюз, то выполните команду PING W.X.Y.A, где W.X.Y.A — IP-адрес основного шлюза. Что означают ответы, полученные от IP-адреса основного шлюза? |
|  | - Сможет ли теперь ваш компьютер взаимодействовать с другими сетями и с Интернетом? |
|  | - Выполните команду NETSH INT IP SET ADDR "Подключение по локальной сети" STATIC 192.168.X.100 255.255.255.0 192.168.X.1 1, где Х — номер вашего компьютера (например, 1 — для компьютера Comp1). Будьте внимательны при ее вводе (команду следует набрать в одну строку, соблюдая пробелы). Добейтесь появления результирующего сообщения ОК. - Выполните команду PING 192.168.Y.100, где Y — номер компьютера вашего партнера (например, 2 — для компьютера Comp2). |
|  | - Почему на этот раз компьютер вашего партнера не отвечает? |
|  | - Выполните команду PING 192.168.X.1. |
|  | - Почему не отвечает основной шлюз? |
|  | Сможет ли ваш компьютер при таких настройках протокола IP взаимодействовать с другими компьютерами и сетями? |
|  | - Выполните команду NETSH INT IP SET ADDR "Подключение по локальной сети" DHCP, а затем проверьте взаимодействие с другими компьютерами в сети. |
|  | Восстановилось ли взаимодействие с другими компьютерами? |
|  | - Закройте все окна и завершите работу с компьютером. |

### Задание 3.
Построение сложной сети и настройка маршрутизации

| #### Цель работы | - В этом задании вы должны научиться настраивать компьютеры и маршрутизаторы в сложной сети, состоящей из трех сегментов, объединенных с помощью двух маршрутизаторов. |
| --- | --- |
| #### Предварительные условия | Для успешного выполнения этого задания необходимо иметь пять компьютеров (например, Comp1–Comp5), два из которых, например, компьютеры Comp2 и Comp4, должны иметь по два сетевых адаптера. Все компьютеры должны быть настроены для работы в сети, как описано в задании 1 лабораторной работы 1. |
|  | ##### Построение сети из трех сегментов |
|  | - С помощью перекрестных кабелей подключите компьютер Comp1 к одному из сетевых адаптеров компьютера Comp2, а Comp5 — к одному из сетевых адаптеров компьютера Comp4. - Оставшиеся сетевые адаптеры компьютеров Comp2 и Comp4, а также компьютер Comp3 подключите к концентратору или коммутатору (рис. 8.1). |

Рис. 8.1. Схема физического соединения компьютеров

|  | - Включите все компьютеры и устройство связи, после чего войдите в систему с учетной записью, входящей в локальную группу «Администраторы». Примечание. Следующая часть задания выполняется на компьютерах с двумя сетевыми интерфейсами (Comp2 и Comp4). |
| --- | --- |
|  | - В меню Пуск щелкните правой кнопкой мыши на пункте Сетевое окружение и выберите в появившемся контекстном меню пункт Свойства. - В открывшемся окне Сетевые подключения выполните двойной щелчок мышью значке подключения, соответствующего связи компьютеров по перекрестному кабелю (т. е. Comp1 с компьютером Comp2 и Comp4 с Comp5), — например, Подключение по локальной сети. Примечание. Какое это подключение из двух, легко определить, если на время вынуть коннектор RJ-45 из разъема сетевого адаптера. - В окне Состояние Подключение по локальной сети щелкните мышью на кнопке Свойства. - В окне свойств сетевого подключения в списке Компоненты, используемые этим подключением щелкните мышью на строке Протокол Интернета (TCP/IP), а затем щелкните мышью на кнопке Свойства. - В окне настройки параметров протокола IP убедитесь, что радиокнопки Получить IP-адрес автоматически и Получить адрес DNS-сервера автоматически выбраны, после чего закройте все окна. - В окне настройки параметров протокола IP выберите радиокнопку Использовать следующий IP-адрес и введите следующие параметры. - На компьютере Comp2: - IP-адрес — 192.168.1.1; - маска подсети — 255.255.255.0; - На компьютере Comp4: - IP-адрес — 192.168.3.1; - маска подсети — 255.255.255.0; - основной шлюз — 192.168.3.254. - Дважды щелкните мышью на кнопках OK, а затем на кнопке Закрыть. - В окне Сетевые подключения выполните двойной щелчок мышью на значке второго подключения, соответствующего связи компьютеров с коммутатором (т. е. фактически друг с другом и с компьютером Comp3), — например, Подключение по локальной сети 2. - В окне Состояние Подключение по локальной сети щелкните мышью на кнопке Свойства. |
|  | - В окне свойств сетевого подключения в списке Компоненты, используемые этим подключением щелкните мышью на строке Протокол Интернета (TCP/IP), а затем щелкните мышью на кнопке Свойства. - В окне настройки параметров протокола IP выберите радиокнопку Использовать следующий IP-адрес и введите следующие параметры. - На компьютере Comp2: - IP-адрес — 192.168.2.1; - маска подсети — 255.255.255.0; - основной шлюз — 192.168.2.254. - На компьютере Comp4: - IP-адрес — 192.168.2.254; - маска подсети — 255.255.255.0. - Дважды щелкните мышью на кнопках ОК, а затем на кнопке Закрыть. - В левой части окна Сетевые подключения в списке Сетевые задачи щелкните мышью на строке Изменить параметры брандмауэра Windows. - В открывшемся окне Брандмауэр Windows выберите радиокнопку Выключить (не рекомендуется) и щелкните мышью на кнопке ОК. - Закройте окно Сетевые подключения. - В меню Пуск выберите пункт Выполнить. В поле Открыть окна Запуск программы введите команду REGEDIT и щелкните мышью на кнопке ОК. Внимание! Вы начинаете работу с реестром ОС! Некорректное использование редактора реестра может привести к повреждению системы, что потребует ее переустановки. Будьте внимательны при выполнении этой части задания! - В меню открывшегося окна редактора реестра выберите пункт Правка, Найти. - В поле Найти окна Поиск введите строку IPEnableRouter и щелкните мышью на кнопке Найти далее. Нажимая на клавиатуре клавишу F3, найдите этот параметр в разделе реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\ Services\Tcpip\Parameters (полный путь виден внизу окна редактора реестра) и выполните двойной щелчок мышью на строке IPEnableRouter. |
|  | - В окне Изменение параметра DWORD замените цифру 0 в поле Значение на 1 и щелкните мышью на кнопке ОК. - Закройте все окна и перезагрузите компьютеры Comp2 и Comp4. Примечание. Следующая часть задания выполняется на компьютерах с одним сетевым интерфейсом (Comp1, Comp3 и Comp5). - В меню Пуск щелкните правой кнопкой мыши на пункте Сетевое окружение и выберите в появившемся контекстном меню пункт Свойства. - В открывшемся окне Сетевые подключения выполните двойной щелчок мышью на значке Подключение по локальной сети. - В окне Состояние Подключение по локальной сети щелкните мышью на кнопке Свойства. - В окне свойств сетевого подключения в списке Компоненты, используемые этим подключением щелкните мышью на строке Протокол Интернета (TCP/IP), а затем щелкните мышью на кнопке Свойства. - В окне настройки параметров протокола IP выберите радиокнопку Использовать следующий IP-адрес и введите следующие параметры. - На компьютере Comp1: - IP-адрес — 192.168.1.5; - маскаподсети — 255.255.255.0; - основной шлюз — 192.168.1.1. - На компьютере Comp3: - IP-адрес — 192.168.2.10; - маска подсети — 255.255.255.0; - основной шлюз — 192.168.2.1. - На компьютере Comp5: - IP-адрес — 192.168.3.15; - маска подсети — 255.255.255.0; - основной шлюз — 192.168.3.1. - Дважды щелкните мышью на кнопках ОК, а затем на кнопке Закрыть. - В левой части окна Сетевые подключения в списке Сетевые задачи щелкните мышью на строке Изменить параметры брандмауэра Windows. |
|  | - В открывшемся окне Брандмауэр Windows выберите радиокнопку Выключить (не рекомендуется) и щелкните мышью на кнопке ОК. - Закройте окно Сетевые подключения. |
|  | ##### Проверка взаимодействия в сложной маршрутизируемой сети |
|  | Примечание. Следующая часть задания выполняется на компьютере Comp1. - В меню Пуск выберите пункт Выполнить. - В поле Открыть окна Запуск программы введите команду CMD и щелкните мышью на кнопке ОК. - Введите команду PING 192.168.2.10. |
|  | - Что означают полученные от этого IP-адреса ответы? |
|  | - Выполните команду TRACERT 192.168.2.10. |
|  | - Сколько «прыжков» требуется для доставки пакетов от компьютера Comp1 к компьютеру Comp3 (IP-адрес 192.168.2.10)? |
|  | - Выполните команды PING 192.168.3.15 и TRACERT 192.168.3.15. |
|  | - Почему обмен пакетами между компьютерами Comp1 и Comp3 (IP-адрес 192.168.3.15) при данной настройке IP-адресации невозможен? |
|  | Примечание. Следующая часть задания выполняется на компьютере Comp4. - В меню Пуск выберите пункт Выполнить. |
|  | - В поле Открыть окна Запуск программы введите команду CMD и щелкните мышью на кнопке ОК. - Введите команду ROUTE PRINT и проанализируйте таблицу маршрутизации. |
|  | - Есть ли в таблице маршрутизации компьютера Comp4 маршрут в сеть 192.168.1.0? |
|  | - Куда в таком случае с компьютера Comp4 отправляются пакеты, предназначенные для сети 192.168.1.0? |
|  | - Куда они должны направляться, чтобы их доставка была возможна? |
|  | - Выполните команду ROUTE ADD 192.168.1.0 MASK 255.255.255.0 192.168.2.1. Примечание. Следующая часть задания выполняется на компьютере Comp1. - Выполните команду PING 192.168.3.15. |
|  | - Получает ли теперь компьютер Comp1 ответы от компьютера Comp3 (IP-адрес 192.168.2.10)? |
|  | - Выполните команду TRACERT 192.168.3.15. |
|  | - Сколько «прыжков» требуется для доставки пакетов от компьютера Comp1 к компьютеру Comp3? |
|  | Примечание. Следующая часть задания выполняется на всех компьютерах. - В меню Пуск выберите пункт Выполнить. |
|  | - В поле Открыть окна Запуск программы введите строку \\Compx, где Compx — имя компьютера вашего партнера, и щелкните мышью на кнопке ОК. Проверьте обращение ко всем четырем компьютерам ваших партнеров. |
|  | - Удалось ли вам увидеть общие ресурсы на компьютерах ваших партнеров? |
|  | - Почему обращения по именам к компьютерам, находящимся в других сегментах, не срабатывают? |
|  | - Повторите обращение, используя IP-адреса вместо имен компьютеров (например, \\192.168.1.5 вместо \\Comp1). |
|  | - Удалось ли увидеть общие ресурсы на компьютерах ваших партнеров? |
|  | - В меню Пуск выберите пункт Выполнить. - В поле Открыть окна Запуск программы введите команду NOTEPAD C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\ETC\ LMHOSTS.SAM и щелкните мышью на кнопке ОК. - В открывшемся окне lmhosts — Блокнот введите следующий текст (каждую пару — с новой строки): - 192.168.1.5 comp1 192.168.2.1 comp2 192.168.2.10 comp3 192.168.2.254 comp4 192.168.3.15 comp5 - В меню программы Блокнот выберите пункт Файл, Сохранить как. - В окне Сохранить как в списке Тип файла выберите пункт Все файлы, добавьте точку к имени файла (должно получиться «lmhosts.») и щелкните мышью на кнопке Сохранить. - Закройте окно программы Блокнот. - В окне командной строки выполните команду NBTSTAT -R (ключ R обязательно следует набрать прописной буквой!). |
|  | - Примечание. Если окно командной строки отсутствует, запустите его с помощью меню Пуск, Выполнить командой CMD. - Повторите обращение к компьютерам всех ваших партнеров, используя имена компьютеров (например, \\Comp1). |
|  | - Удалось ли увидеть общие ресурсы на компьютерах ваших партнеров? |
|  | - Удалите из каталога C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\ETC файл lmhosts.txt, перенастройте протокол TCP/IP на автоматическое получение IP-адреса и других параметров, закройте все окна и завершите работу с компьютером. |